# HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MCB

Lập sơ đồ, bảng (có số liệu) theo các chủ đề kiến thức

- C1: OSI. TCP/IP

  - Tầng OSI – Chức năng – đơn vị - giao thức – thiết bị mạng

| OSI - layer | Chức năng | đơn vị | giao thức /kt | thiết bị mạng | xxx | xxx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| app | User | data | http…. |  |  |  |
| pre | Mã hóa, nén…. | data |  |  |  |  |
| sess | t/lap | data |  |  |  |  |
| trans | Port, TCP, UDP | Seg | Tcp, udp |  |  |  |
| net | Routing, IP | Packet | IP, ospf, RIP, icmp.. | rout |  |  |
| data | Fram, MAC | Frame | Ether wiffi | SW, Brid |  |  |
| phys | bit | bit | Cable, tb | Hub, repe |  |  |

  - Giao thức mạng – header size: TCP: 20byte, UDP 8 byte, Ipv4: 20-60 byte; Ipv6:40 byte

  - Cổng của các giao thức ứng dụng

| Giao thức tầng Application | Giao thức tầng Transport | Cổng dịch vụ |
| --- | --- | --- |
| HTTP | TCP | 80 |
| HTTPS | TCP | 443 |
| Telnet | TCP | 23 |
| SSH | TCP | 22 |
| SMTP | TCP | 25 |
| POP3 | TCP | 110 |
| DHCP – lắng nghe từ client | UDP | 67 |
| DHCP – trả lời | UDP | 68 |
| SNMP | UDP | 161 |
| SSL | TCP | 443 |
| FTP - data | TCP | 20 |
| FTP-command | TCP | 21 |
| TFTP | UDP | 69 |
| DNS – Zone transfer | TCP | 53 |
| DNS – giữa Client và Server | UDP | 53 |

  - Data Transmission

- Gói tin đang ở vị trí khác nhau: nguồn A – đích B.

  - X/đ: IP nguồn, IP đích, Port nguồn, port đích, MAC nguồn, MAC đích

- C2: Lan, Wlan

  - thiết bị mạng – chức năng - Tầng OSI –

  - collision/broadcast domain, thiết bị

  - Chuẩn:

    - Ethernet – 802.3;

    - WiFi – 802.11ax (a/b/g/n/ac0

    - Trunk – 802.1Q;

    - Radius – 802.1X

    - … token…

  - Công cụ kiểm tra k/n mạng/ quản trị từ xa: ipconfig, ping, tracert, nslookup, ssh, telnet, hoạt động dựa giao thức nào

  - Wifi:

    - Thành phần,

    - Hoạt động

    - Mô hình

    - Cơ chế, kỹ thuật bảo mật

.........

- C3:  IP address: lớp IP, Mạng con, IP public, private, VLSM, CIDR

  - Address Size:  Ipv4: 32bit; Ipv6:128bit, MAC:48bit

  - Lớp đ/c IP…

  - Chia mạng con,…

  - ………..

- C4: kỹ thuật hạ tầng mạng:

  - Switching (learn, flood, forward, filter, aging)

  - VLAN, VTP, Trunking, STP, Routing,

  - ………………

- C5: Dịch vụ mạng

  - Giao thức - port

  - Chức năng

  - Hoạt động:

  - ……………..

- C6: Quản trị

  - DC, AD

  - GPO, Profile

  - Access mnt:

    - NTFS, Shared folder: quyền

    - Copy, di chuyển: quyền như thế nào

  - …………

- C7: An ninh mạng

  - Tiêu chuẩn ANM: CIA, AAA

  - Lỗ hổng, tấn công,

  - Giải pháp

  - ……………